369/2001 Sb.

VYHLÁŠKA

Ministerstva pro místní rozvoj

ze dne 10. října 2001

o obecných technických požadavcích zabezpečujících užívání

staveb osobami s omezenou schopností pohybu a orientace

Ministerstvo pro  místní rozvoj stanoví  podle § 143  odst. 1

písm. k)  zákona č. 50/1976  Sb., o územním  plánování a stavebním

řádu (stavební zákon), ve znění zákona č. 83/1998 Sb.:

ČÁST PRVNÍ

OBECNÁ USTANOVENÍ

§ 1

Rozsah platnosti

(1)   Podle  této   vyhlášky  se   postupuje  při  zpracování

a pořizování  územně  plánovací  dokumentace  a územně plánovacích

podkladů, při navrhování,  umísťování, povolování nebo ohlašování,

provádění a kolaudaci staveb

a) bytových domů  obsahujících více než tři  samostatné byty (dále

jen "bytové domy"),

b) domů  s  byty  zvláštního  určení  a  domů zvláštního určení,1)

staveb  a zařízení  ústavního charakteru  určených pro  užívání

osobami  s omezenou  schopností  pohybu  a orientace  (dále jen

"stavby pro sociální péči"),

c) občanského vybavení v částech určených pro užívání veřejností,

d) v nichž  se předpokládá  zaměstnávání více  jak 20  osob, pokud

provoz v těchto stavbách  umožňuje zaměstnávat osoby s omezenou

schopností pohybu a orientace,

e) určených pro zaměstnávání osob s těžkým zdravotním postižením,

f) škol, předškolních zařízení a školských zařízení.2)

(2)  Ustanovení této  vyhlášky se  použijí též  při provádění

udržovacích prací,  změn staveb, změn  v užívání staveb,  pokud to

závažné důvody nevylučují.

(3) U staveb, které  jsou kulturními památkami, se ustanovení

této vyhlášky použijí s ohledem na zájmy státní památkové péče.3)

------------------------------------------------------------------

1) § 9 odst.  1 a § 10  odst. 1 zákona č.  102/1992 Sb., kterým se

upravují  některé  otázky  související   s  vydáním  zákona  č.

509/1991  Sb., kterým  se  mění,  doplňuje a  upravuje občanský

zákoník.

2) Zákon  č. 29/1984  Sb., o  soustavě základních  škol, středních

škol  a  vyšších  odborných  škol  (školský  zákon),  ve  znění

pozdějších předpisů.

Zákon č. 111/1998 Sb., o vysokých  školách a o změně a doplnění

dalších zákonů (zákon o  vysokých školách), ve znění pozdějších

předpisů.

Zákon  č.  76/1978  Sb.,   o  školských  zařízeních,  ve  znění

pozdějších předpisů.

§ 3 odst. 3 a 8 a §  5 odst. 2 vyhlášky č. 108/2001 Sb., kterou

se  stanoví hygienické  požadavky na  prostory a  provozy škol,

předškolních zařízení a některých školských zařízení.

3) § 14 odst. 3 zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči.

§ 2

Vymezení základních pojmů

Pro účely této vyhlášky se rozumí

a) občanským vybavením stavby určené pro

1. veřejnou  správu,  soudy,  státní  zastupitelství,  policii,

věznice, pošty a orgány zájmové samosprávy,

2. sdělovací  prostředky (například  rozhlas, televize,  tisk),

občanská sdružení, politické strany a politická hnutí,

3. obchod, služby, veřejné stravování, provozní zařízení staveb

pro výrobu  a skladování, správu  a údržbu budov,  veřejných

sítí,

4. tělovýchovu, rekreaci a sport,

5. zařízení pro mimoškolní vzdělávání,

6. kulturu, zejména divadla,  kina, knihovny, společenské sály,

muzea,  hrady,  zámky,  výstavní  síně, kostely, modlitebny,

obřadní síně,

7. zdravotnictví a sociální péči,

8. veřejnou  dopravu  včetně   místních  komunikací  a  veřejně

přístupných ploch,

9. motorismus (například autoservisy,  čerpací stanice, stanice

technické kontroly, dálniční odpočívky, autodromy),

10. ubytovací  zařízení  pro  cestovní  ruch  (například hotely,

penziony, motely, turistické ubytovny),

11. hromadné ubytovny (například internáty, koleje, ubytovny pro

trvalé ubytování pracovníků, stavby nebo části staveb určené

pro ubytování více  jak 20 osob s výjimkou  táborů v přírodě

a ubytovacích zařízení pro cestovní ruch),

12. veřejné  telefonní  automaty,  obdobná  zařízení  a poštovní

schránky;

b) osobami  s  omezenou  schopností  pohybu  a  orientace  - osoby

postižené pohybově, zejména osoby  na vozíku pro invalidy (dále

jen  "vozík"),  zrakově,   sluchově,  osoby  pokročilého  věku,

těhotné ženy a osoby doprovázející  dítě v kočárku, dítě do tří

let, popřípadě osobu s mentálním postižením;

c) šikmou  rampou  -  část  komunikace  nebo samostatná konstrukce

umožňující vlastní přístup do stavby nebo překonávání výškového

rozdílu mezi  částmi stavby, přičemž  jde o ohraničenou  šikmou

rovinu, převyšující okolní plochu o více než 20 mm;

d) orientačním bodem  pro zrakově postižené osoby  - trvalé místo,

které  je  snadno,  rychle  a  jednoznačně vnímatelné především

hmatem,  popřípadě sluchem  a výrazně  se odlišuje  od okolního

prostředí;

e) orientačním  znakem pro  zrakově postižené  osoby -  doplňující

trvalá  informace  hmatová,   sluchová  nebo  čichová,  vedoucí

k vytvoření   správné   představy   zrakově   postižených  osob

o prostředí nebo prostoru;

f) vodicí linií  - spojnice hmatných  orientačních bodů umístěných

v pochozích  plochách a  na vnitřních  i vnějších komunikacích;

vodicí linie se  dělí na přirozené vodicí linie  a umělé vodicí

linie; vodicí linií není obrubník chodníku směrem do vozovky;

g) přirozenou vodicí  linií - spojnice  hmatných orientačních bodů

vzniklých  uspořádáním  stavby  nebo  jejích jednotlivých prvků

umístěných  v  pochozích  plochách  a  na  vnitřních a vnějších

komunikacích;

h) umělou   vodicí   linií   -   spojnice   vytvořených   hmatných

orientačních  bodů   umístěných  v  pochozích   plochách  a  na

vnitřních i vnějších komunikacích;

i) signálním pásem  - zvláštní forma  umělé vodicí linie  určující

zrakově  postiženým  osobám  přesný  směr  chůze,  zejména  při

přecházení vozovky nebo při přístupu k místu nástupu do vozidel

hromadné dopravy;

j) varovným pásem - zvláštní forma umělé vodicí linie ohraničující

místo, které je pro  zrakově postižené osoby trvale nebezpečné,

zejména označení hranice mezi  chodníkem a vozovkou na přechodu

nebo sestupného schodu zapuštěného do chodníku;

k) hmatným  pásem  -  zvláštní  forma  varovného pásu ohraničující

místo, které na chodníku s cyklistickou stezkou určuje rozhraní

mezi vymezeným prostorem pro cyklisty a chodce, přičemž v ulici

v obytné  zóně   ohraničuje  zónu  bezpečného   pohybu  zrakově

postižených osob;

l) vodicím pásem přechodu - pás  šířky 550 mm umístěný ve vozovce,

který je součástí vodorovného dopravního značení;

m) akustickým    orientačním   majákem    -   akustické   zařízení

s vyhrazenými tóny případně doplněnými  o hlasovou frázi, které

je  v  trvalém  provozu   nebo  je  dálkově  spouštěno  zrakově

postiženými osobami;

n) dálkovým  ovládáním akustických  a dalších  zařízení - vysílací

rádiové zařízení ovládané zrakově postiženými osobami, které je

aktivují;

o) indukční smyčkou  - zařízení pro  nedoslýchavé osoby umožňující

jim pomocí osobní kompenzační pomůcky přijímat zvuk akustických

reprodukčních  zařízení,   zejména  ozvučení  sálu   kina  nebo

překladatelský servis.

§ 3

(1) Přerušit přirozené vodicí linie lze nejvýše na vzdálenost

6000  mm  mezi  jednotlivými  částmi  přirozeného  hmatného vedení

zrakově   postižených  osob,   zejména  mezi   obvodovými  stěnami

jednotlivých  domů  umístěných  při  chodníku.  Délka jednotlivých

částí přirozeného hmatného vedení musí  být nejméně 1500 mm, šířka

400 mm a výška 300 mm.

(2) Umělá  vodicí linie musí  být přímá, v  interiéru nejméně

300 mm široká,  v exteriéru nejméně 400 mm.  Změny směru a odbočky

se zřizují  přednostně v pravém úhlu.  Odbočení musí být vyznačeno

přerušením vodicí linie hladkou plochou v délce odpovídající šířce

vodicí  linie. V  oboustranné vzdálenosti  nejméně 800  mm od  osy

umělé vodicí  linie nesmí být  žádná překážka. Umělá  vodicí linie

musí navazovat na přirozenou  vodicí linii. U ostrovních nástupišť

a vnějších  nástupišť  na  železničních  drahách  je funkce vodicí

linie sloučena s funkcí varovného pásu.

(3)  Signální pás  musí mít  šířku 800  až 1000  mm a výrazně

odlišnou  strukturu a  charakter povrchu  odlišující se  od okolí;

musí  být  vnímatelný  slepeckou  holí  a  nášlapem  při  dodržení

barevného kontrastu  vůči okolí. Od požadavku  na barevný kontrast

lze  ustoupit  v  památkových  zónách  a  rezervacích,  v  souběhu

cyklistické  stezky  a  chodníku  a  při  použití  barevných vzorů

v dlažbě.  Signální pás  musí být  ukončen u  přirozené nebo umělé

vodicí linie. Změny směru a odbočky se zřizují přednostně v pravém

úhlu. V místě, kde se spojují  dvě trasy signálních pásů, musí být

signální  pásy  přerušeny  v  délce  800  mm. Materiál použitý pro

vytvoření  signálního pásu  nelze na  veřejně přístupných plochách

a komunikacích použít k jinému účelu.

(4)  Varovný pás  musí mít  šířku 400  mm a  výrazně odlišnou

strukturu  a charakter  povrchu odlišující  se od  okolí; musí být

vnímatelný  slepeckou  holí  a  nášlapem  při  dodržení  barevného

kontrastu  vůči  okolí.  Od  požadavku  na  barevný  kontrast  lze

ustoupit  v památkových  zónách  a  rezervacích. Varovný  pás musí

přesahovat  signální  pás  na  obou  stranách  nejméně  o  800 mm.

Materiál  použitý pro  vytvoření varovného  pásu nelze  na veřejně

přístupných plochách a komunikacích použít k jinému účelu.

ČÁST DRUHÁ

ŘEŠENÍ PŘÍSTUPŮ DO STAVEB, PŘÍSTUPNOSTI

KOMUNIKACÍ A VEŘEJNÝCH PLOCH

§ 4

(1) Do staveb uvedených v §  1 odst. 1 musí být alespoň jeden

vstup  v  úrovni  komunikace  pro  pěší  bez vyrovnávacích stupňů.

Brání-li  tomuto   řešení  závažné  technické   důvody,  může  být

vyrovnání  výškového rozdílu  řešeno šikmou  rampou provedenou dle

bodu  1.3.  přílohy  č.  1  k  této  vyhlášce,  popřípadě zvedacím

zařízením (dále jen "bezbariérový přístup").

(2) Přístup  ke stavbám uvedeným v  § 1 odst. 1  písm. c), e)

a f) se musí pro zrakově  postižené osoby vytýčit přirozenými nebo

umělými vodicími liniemi nebo akusticky.

§ 5

(1) Chodníky, lávky pro pěší, podchody, nástupiště a nástupní

ostrůvky hromadné dopravy a ostatní pochozí plochy musí být řešeny

způsobem stanoveným v bodě 1. přílohy č. 1 k této vyhlášce.

(2)  Na všech  vyznačených odstavných  a parkovacích plochách

pro osobní motorová vozidla  musí být vyhrazen nejméně následující

počet stání pro vozidla zdravotně postižených osob:

- jedno stání při celkovém počtu méně než dvacet stání,

- dvě stání při celkovém počtu dvacet až čtyřicet stání,

- 5 %  stání  při  celkovém  počtu  přesahujícím  čtyřicet  stání;

procentuální  podíl vyhrazených  stání se  zaokrouhluje na  celá

čísla směrem nahoru.

Vyhrazená stání  musí být upravena  způsobem uvedeným v  bodě 3.1.

přílohy  č. 1  k této  vyhlášce a  označena mezinárodním  symbolem

přístupnosti podle bodu  1. přílohy č. 2 k  této vyhlášce. K těmto

vyhrazeným   stáním   musí   být   zajištěn  bezbariérový  přístup

z komunikace pro pěší.

(3)   Úprava   prostor   pro   umístění   telefonních  budek,

telefonních  hovoren, veřejných  telefonních automatů  a obdobných

zařízení včetně přístupu k nim a přístupu k poštovním schránkám je

stanovena v bodech 1. a 3.2. přílohy č. 1 k této vyhlášce.

(4)  Úprava  veřejně  přístupných  ploch,  sadů  a  parků  je

stanovena v bodě 1. přílohy č. 1 k této vyhlášce.

ČÁST TŘETÍ

ŘEŠENÍ STAVEB BYTOVÝCH DOMŮ, STAVEB PRO SOCIÁLNÍ PÉČI,

STAVEB, V NICHŽ SE PŘEDPOKLÁDÁ ZAMĚSTNÁVÁNÍ VÍCE JAK

20 OSOB, STAVEB URČENÝCH PRO ZAMĚSTNÁVÁNÍ OSOB S TĚŽKÝM

ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM A STAVEB ŠKOL, PŘEDŠKOLNÍCH

A ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ

§ 6

Vnitřní komunikace a vybavení

(1) Přístup  do všech prostorů  staveb uvedených v  § 1 odst.

1 písm.  a),   b),  d)  až   f)  musí  být   zajištěn  vodorovnými

komunikacemi,  schodišti,  výtahy  a  zvedacími plošinami řešenými

způsobem  stanoveným v  bodech 1.,  1.2., 1.3.  a 1.7.  přílohy č.

1 k  této  vyhlášce,  pokud  není  dále  stanoveno jinak. U staveb

uvedených v § 1 písm. a)  a d), které jsou vícepodlažními budovami

bez  výtahů,  musí  být  zajištěn  bezbariérový  přístup vnitřními

komunikacemi nejméně  do jednoho podlaží, ve  kterém jsou umístěny

převážně prostory určené pro hlavní účel užívání stavby.

(2) Stavby uvedené v § 1 odst.  1 písm. b), d) až f) musí mít

část každého  hygienického zařízení upravenou pro  potřeby osob na

vozíku  v souladu  s požadavky  uvedenými v  bodě 2.4.  přílohy č.

1 k této vyhlášce. U budov  s administrativním a obdobným provozem

musí být takto upravené hygienické zařízení vždy alespoň jedno pro

dvě podlaží.

(3)  Prostory pro  shromažďování 50  a více  osob ve stavbách

uvedených  v §  1 odst.  1  písm.  f) musí  být vybaveny  indukční

smyčkou a  označeny mezinárodním symbolem  hluchoty podle bodu  2.

přílohy č. 2 k této vyhlášce.

§ 7

Byty zvláštního určení a obytné

části staveb pro sociální péči

Požadavky na řešení bytů zvláštního určení1) a obytných částí

staveb  pro sociální  péči jsou  uvedeny v  přílohách č.  1, 3 a 4

k této vyhlášce.

------------------------------------------------------------------

1) § 9 odst.  1 a § 10  odst. 1 zákona č.  102/1992 Sb., kterým se

upravují  některé  otázky  související   s  vydáním  zákona  č.

509/1991  Sb., kterým  se  mění,  doplňuje a  upravuje občanský

zákoník.

§ 8

Společné prostory bytových domů

a staveb pro sociální péči

Společné prostory  bytových domů a staveb  pro sociální péči,

které nejsou vícepodlažními budovami bez výtahu, zejména prádelna,

sušárna a sklep, musí být upraveny  tak, aby je mohly užívat osoby

s omezenou schopností pohybu a orientace.

§ 9

Provozní prostory staveb, v nichž se předpokládá

zaměstnávání více jak 20 osob, staveb určených pro

zaměstnávání osob s těžkým zdravotním postižením

a staveb škol, předškolních a školských zařízení

(1) Provozní prostory staveb uvedených v § 1 odst. 1 písm. d)

až  f) musí  splňovat požadavky  uvedené v  bodech 2.5.1.  a 2.5.3

přílohy č. 1 k této vyhlášce tak, aby umožňovaly osobám s omezenou

schopností  pohybu  a  orientace  vykonávat  všechny činnosti, pro

které  jsou  provozní  prostory  určeny.  Požadavky  na hygienická

zařízení  umístěná v  těchto provozních  prostorách jsou stanoveny

v bodě 2.4. přílohy č. 1 k této vyhlášce.

(2)  Z hlediska  zajištění bezpečnosti  a ochrany  zdraví při

práci  a  požární  ochrany  se  požadavky  uvedené  v  odstavci  1

uplatňují při řešení

a) ploch provozních místností,

b) uspořádání provozního zařízení,

c) komunikačních ploch,

d) instalace výrobního zařízení,

e) přístupu a možnosti ovládání výrobního zařízení,

f) signalizačního zařízení,

g) skladových prostorů.

§ 10

Tvoří-li  stavby  určené  pro   zaměstnávání  osob  s  těžkým

zdravotním  postižením   jeden  areál  s  bytovými   domy  s  byty

zvláštního  určení, případně  i se  stavbami občanského  vybavení,

postupuje se  při řešení prostorů  určených pro užívání  zdravotně

postiženými osobami přiměřeně podle  ustanovení části druhé, třetí

a čtvrté této vyhlášky.

ČÁST ČTVRTÁ

ŘEŠENÍ STAVEB OBČANSKÉHO VYBAVENÍ

§ 11

Vnitřní komunikace a vybavení

(1) Přístup do částí  staveb občanského vybavení určených pro

užívání veřejností musí být zajištěn podle § 6 odst. 1.

(2)  U změn  staveb s  nejméně dvěma  podlažími, které nejsou

vybaveny výtahem nebo šikmou rampou a výtah ani šikmou rampu nelze

z technických důvodů dodatečně zřídit,  musí být osobám s omezenou

schopností pohybu  umožněno užívat alespoň  vstupní podlaží těchto

staveb.  Neumožňuje-li  to  konstrukční  řešení  stavby,  lze  pro

zajištění  přístupu  osobám  s  omezenou  schopností pohybu využít

nákladní  výtah  s  úpravou  pro  přepravu  těchto  osob. U staveb

s výtahem musí být osobám s omezenou schopností pohybu a orientace

umožněn přístup do všech podlaží určených pro užívání veřejností.

(3)  Základní  informační  grafické  zařízení  pro  orientaci

veřejnosti ve stavbách občanského vybavení podle § 2 písm. a) bodů

1 až  4  a  6  až  10  musí  mít  kontrastní  a  osvětlené  nápisy

a piktogramy.

§ 12

Ostatní prostory

(1)  Ve stavbě,  ve které  je hygienické  zařízení určené pro

užívání veřejností, musí být v každém tomto zařízení nejméně jedna

kabina WC v oddělení pro muže a nejméně jedna kabina WC v oddělení

pro  ženy řešena  v souladu  s požadavky  stanovenými v  bodě 2.4.

přílohy  č. 1  k této  vyhlášce. U  změn staveb  lze zřídit  jednu

kabinu WC,  splňující požadavky podle věty  první, pro obě pohlaví

přístupnou přímo z chodby. Pokud  to závažné důvody vylučují, může

být kabina  zcela výjimečně přístupná z  oddělení pro ženy. Kabina

nemusí  mít předsíňku  v případech,  kdy je  přístupná z prostoru,

který není obytnou ani pobytovou místností.

(2) V hledištích musí být nejméně 2 místa pro umístění vozíku

upravena podle bodu 2.5.2. přílohy č. 1 k této vyhlášce.

(3) Stavby v částech určených pro užívání veřejností musí být

navrženy  a  realizovány  tak,  aby  bylo  umožněno jejich užívání

osobami  s omezenou  schopností  pohybu  a orientace,  zejména byl

umožněn  přístup nejméně  k  jedné  z pokladen,  případně přepážek

s upravenou výškou,  přístup ke sprchám, WC,  do prostorů závodišť

a ostatních sportovišť při zajištění potřebných úprav informačních

systémů.

(4)  Ve  stavbách  pro  ubytovací  zařízení  cestovního ruchu

a hromadných  ubytoven s  kapacitou  vyšší  než deset  pokojů musí

nejméně  následující  počet   pokojů  splňovat  požadavky  uvedené

v přílohách č. 1 a 3 k této vyhlášce:

- jeden pokoj při celkovém počtu do jednoho sta pokojů,

- jedno procento pokojů při  celkovém počtu přesahujícím jedno sto

pokojů; procentuální podíl upravených  pokojů se zaokrouhluje na

celá čísla směrem nahoru.

Hmatný  orientační  znak   pro  označení  společného  hygienického

zařízení musí být umístěn v blízkosti dveřní kliky ve výši 1500 mm

od podlahy.

(5) Prostory a zařízení uvedené v  odstavcích 1 až 4 musí být

označeny mezinárodním symbolem přístupnosti  podle bodu 1. přílohy

č.  2  k  této  vyhlášce  a  na  vhodném  místě  musí být umístěna

orientační tabule s označením přístupu k nim.

(6) Prostory pro shromažďovaní 50  a více osob a místa určená

pro podávání informací veřejnosti  ve stavbách občanského vybavení

uvedených v  § 2 písm.  a) bodech 1,  2, 6 a  8 musí být  vybaveny

indukční smyčkou  a označeny mezinárodním  symbolem hluchoty podle

bodu 2. přílohy č. 2 k této vyhlášce.

ČÁST PÁTÁ

USTANOVENÍ PŘECHODNÁ A ZÁVĚREČNÁ

§ 13

V  řízeních podle  stavebního zákona  zahájených a pravomocně

neskončených  přede dnem  účinnosti této  vyhlášky, při  kolaudaci

a výkonu státního stavebního dohledu  staveb povolených na základě

řízení  zahájených přede  dnem účinnosti  této vyhlášky  se stavby

posuzují  z   hlediska  splnění  obecných   technických  požadavků

zabezpečujících  užívání  staveb  osobami  s  omezenou  schopností

pohybu a orientace podle dosavadní právní úpravy.

§ 14

Zrušuje se vyhláška č. 174/1994 Sb., kterou se stanoví obecné

technické   požadavky   zabezpečující   užívání   staveb   osobami

s omezenou schopností pohybu a orientace.

§ 15

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 15. prosince 2001.

Ministr:

Ing. Lachnit, CSc. v. r.

Příl.1

1.     Komunikace

1.1.   Úprava povrchů

1.1.1. Povrch chodníků, schodišť, šikmých  ramp a podlah vnitřních

komunikací musí  být rovný, pevný a  upravený proti skluzu.

Hodnota součinitele smykového tření musí být nejméně 0,6, u

šikmých ramp  pak 0,6 +  tg alfa, kde  alfa je úhel  sklonu

rampy.

1.1.2. Přechody pro chodce přes komunikace pro motorová a kolejová

vozidla, drážní přechody a přechody přes cyklistické stezky

musí být řešeny podle bodu 1.5. této přílohy.

1.1.3. Pochozí šikmé  plochy pokud nejsou rampami  podle bodu 1.3.

této přílohy, smí mít sklon nejvýše 1:12 (8,33 %).

1.1.4. Komunikace pro pěší musí být  řešeny tak, aby byla důsledně

dodržena vodící linie pro zrakově postižené osoby. Překážky

na  komunikacích   pro  pěší,  zejména   stožáry  veřejného

osvětlení, dopravní značky, stromy, telefonní automaty musí

být  osazeny tak,  aby byl  zachován průchozí  profil šířky

nejméně 1500  mm, tuto hodnotu  lze snížit až  na 900 mm  u

technického  vybavení  komunikací   s  svislého  dopravního

značení. Přerušení přirozené vodící linie v délce větší než

6000 mm musí být doplněno vodící linií umělou.

1.1.5. Překážky na komunikacích pro pěší  musí mít ve výši 1100 mm

pevnou ochranu (tyč zábradlí, horní díl oplocení) a ve výši

100  až  250  mm  zarážku  pro  slepeckou  hůl  (spodní tyč

zábradlí, podstavec), sledující  půdorysný průměr překážky,

popřípadě lze odsunout zarážku  za obrys překážky nejvýše o

200 mm.

1.1.6. Nad veřejně  přístupnými komunikace a plochami  mohou být v

prostoru  ve výšce  250 až  2200 mm  nad povrchem  umístěny

pouze  pevné části  stavby, které  vystupují z  obrysu stěn

maximálně  250  mm,  zejména  výkladce,  technická  a  jiná

zařízení   a  dále   technické  vybavení   staveb obdobného

charakteru. U zařizovacích  předmětů a technického vybavení

staveb délky do 400 mm  (měřeno souběžně se stěnou objektu)

lze tuto hodnotu zvýšit na 300 mm.

1.2.   Výškové rozdíly

Výškové rozdíly u přechodů pro chodce, vnějších a vnitřních

komunikací nesmí být vyšší než 20 mm, jinak musí být řešeny

šikmými  rampami dle  bodů 1.3.3.  až 1.3.7.  a 1.3.9. této

přílohy, případně zvedacími zařízeními.

1.3.   Schodiště  a šikmé  rampy  včetně  schodišť a  šikmých ramp

v podchodech

1.3.1. Sklon  schodišťového ramene  nesmí být  větší než  28 st. a

výška schodišťového stupně větší než 160 mm; to neplatí pro

stavby podle § 1 odst. 1 písm. a).

1.3.2. Schodišťová ramena a šikmé rampy  musí být po obou stranách

opatřeny madly ve výši 900  mm, která musí přesahovat o 150

mm první a poslední  schodišťový stupeň, případně začátek a

konec šikmé rampy s vyznačením v jejich půdorysném průmětu.

1.3.3. Šikmé  rampy  musí  být  široké  nejméně  1300  mm a jejich

podélný sklon smí být nejvýše v poměru 1:12 (8,33 %).

1.3.4. Není-li  šikmá  rampa  delší  než  3000  mm,  smí mít sklon

nejvýše v  poměru 1:8 (12,5  %); to neplatí  u staveb podle

§ 1 odst. 1 písm. b) a e).

1.3.5. Šikmé rampy musí mít po obou stranách ve výši 250 mm vodící

tyč.

1.3.6. Šikmá rampa delší než 9000 mm musí být přerušena podestou v

délce  nejméně 1500  mm. Podesty  musí mít  i kruhová  nebo

jinak zakřivená šikmá rampa.

1.3.7. Podesty šikmých ramp musí mít délku nejméně 1500 mm.

1.3.8. Stupnice    nástupního   a    výstupního   schodu   každého

schodišťového  ramene  nebo  vyrovnávacích  schodů musí být

výrazně  kontrastně  rozeznatelná  od  okolí.  U schodišť v

dopravních  stavbách  a  u  místních  komunikací  musí  být

stupnice označena pruhem žluté barvy  šířky 100 mm na délku

schodu,  ve vzdálenosti  nejvýše 50  mm od  hrany schodu. V

ostatních  stavbách lze  připustit kontrastní označení celé

stupnice,   popřípadě   jen   pruhu.   Kontrastní  označení

podstupnice   je  nepřípustné.   Reklamy  lze   umístit  na

podstupnice za předpokladu splnění předchozích podmínek.

1.3.9. Schodiště, rampy  a konstrukce vybíhající  do prostoru musí

být upraveny  podle bodu 1.1.5. této  přílohy tak, aby bylo

zabráněno  možnosti  vstupu  zrakově  postižených  osob  do

prostoru s nižší výškou než 2200 mm v exteriéru a 2100 mm v

interiéru.

1.4.   Chodníky

1.4.1. Chodníky musí být široké nejméně  1500 mm a smí mít podélný

sklon  nejvýše 1:12  (8,33 %)  a příčný  sklon nejvýše 1:50

(2,0 %).

1.4.2. Na  úsecích s  podélným sklonem  větším než  1:20 (5,0  %),

delších než 200 m, musí  být zřízena odpočívadla o podélném

a příčném sklonu nejvýše 1:50 (2,0 %).

1.4.3. Chodníky  v  místech  přechodů  přes  komunikace  musí  mít

snížený obrubník  na výškový rozdíl 20  mm oproti vozovce a

musí být opatřeny signálními  pásy spojujícími varovné pásy

s vodícími  liniemi.  U  změn  dokončených  staveb musí být

signální pásy  jen v případě, že  bude zajištěna bezpečnost

při přecházení  zrakově postižených osob.  Navazující šikmé

plochy musí  odpovídat požadavkům na  šikmé rampy dle  bodu

1.3.  této  přílohy.  Po  celé  délce  sníženého obrubníku,

směrem do chodníku, musí být zřízen varovný pás šíře 400 mm

při  současném  zachování  přesahu  nejméně  800  mm na obě

strany signálního pásu. Obdobně tento pás musí být zřízen i

v místech výjezdů z hromadných  garáží a parkovišť. Varovný

pás lze provést i místo sníženého obrubníku.

1.4.4. V ulicích  obytných zón,  kde není  přirozená vodící linie,

musí být zřízen  při jedné straně ve vzdálenosti  800 mm od

okraje komunikace  hmatný pás šíře 400  mm. Jeho vlastnosti

jsou shodné s vlastnostmi signálních a varovných pásů.

1.4.5. Na rozhraní mezi pásem pro chodce a pásem pro cyklisty musí

být zřízen hmatný pás šíře 300 až 400 mm, který je součástí

pásu pro chodce.

1.5.   Přechody a nástupiště

1.5.1. Přechody situované  u staveb podle  § 1 odst. 1  písm. c) a

vybavené  signalizací,  musí  mít  samoobslužné  zařízení s

prodlouženou délkou intervalu.

1.5.2. Přechody vybavené  světelnou signalizací musí  být vybaveny

též signalizací  zvukovou. Sloupek signalizace  pro pěší se

umisťuje především do signálního pásu.

1.5.3. Ovládání  samoobslužných signalizačních  zařízení musí  být

umístěno nejvýše 1200 mm od úrovně komunikace pro pěší.

1.5.4. U přechodů  vedených  přes  komunikace  v  šikmém  směru, u

přechodů delších  než 8000 mm  a u přechodů  v oblouku musí

být v rámci vodorovného  dopravního značení vyznačen vodící

pás přechodu navazující na signální pás na chodníku.

1.5.5. Nejméně  jeden přístup  k nástupišti  hromadné dopravy musí

mít bezbariérové úpravy.

1.5.6. Nástupiště městské hromadné dopravy  a linkové dopravy musí

mít výšku  nástupní hrany 200  mm a při  svém okraji úpravy

pro zrakově postižené osoby,  které jsou vnímatelné zbytkem

zraku  (kontrast), nášlapem  a slepeckou  holí. Úpravy jsou

závislé  na  druhu  dopravního  prostředku  dle  zvláštního

předpisu4). U označníků zastávek  hromadné dopravy musí být

zřízen signální pás.

1.5.7. Na  přístupu  ke  stavbách  dopravního  systému ve městech,

zejména u nádraží, podchodových  hal, stanic metra musí být

umístěny akustické naváděcí a orientační systémy. Akustické

naváděcí systémy  se navrhují na  základě odborného posudku

konzultačního  střediska  Sdružení  pro  životní  prostředí

zdravotně  postižených v  České republice  po konzultaci  s

odborníkem   pro   výcvik   samostatného   pohybu   zrakově

postižených osob.

1.6.   Vstupy do budov

1.6.1. Před vstupem  do budovy musí  být vodorovná plocha  nejméně

1500 mm x 1500 mm, při  otevírání dveří ven nejméně 1500 mm

x 2000  mm. Za  vodorovnou plochu  se považuje  i plocha ve

sklonu v poměru nejvýše 1:50 (2,0 %).

1.6.2. Vstupní dveře musí umožňovat otevření nejméně 900 mm; tento

požadavek platí  i pro hlavní  křídlo dvoukřídlových dveří.

Smí být  zaskleny od výšky  400 mm, nebo  musí být chráněny

proti  mechanickému  poškození  vozíkem,  zejména  zaskleny

nerozbitným sklem. Otevíravá dveřní křídla musí být ve výši

800 až 900 mm opatřena  vodorovnými madly přes celou jejich

šířku,  umístěnými  na  straně  opačné  než  jsou závěry, s

výjimkou  dveří automaticky  ovládaných. Dveře karuselového

provedení musí umožnit průjezd  osoby na vozíku bez dalších

podmiňujících  opatření,  jinak  musí  být doplněny dalšími

otevíravými dveřmi.

1.6.3. Označení prosklených  vstupů musí být  provedeno podle bodu

2.2.2. této přílohy.

1.6.4. Zámek dveří  musí být umístěn  nejvýše 1000 mm  od podlahy,

klika nejvýše 1100 mm.

1.6.5. Horní hrana  zvonkového panelu smí  být nejvýše 1200  mm od

úrovně podlahy.

1.6.6. Vstup musí  být osvětlen tak,  aby nevznikal náhlý  a velký

kontrast mezi osvětlením vně a uvnitř budovy.

1.7.   Výtahy a zvedací plošiny (šikmé i svislé)

1.7.1. Volná plocha před nástupními místy do výtahů, schodišťových

výtahů  a svislých  zdvihacích plošin  určených pro dopravu

osob na vozících musí být nejméně  1500 mm x 1500 mm nebo o

průměru 1500 mm. Rozměry volné plochy před nástupními místy

u schodišťových   výtahů  a   svislých  zdvihacích   plošin

určených pro dopravu sedících nebo stojících osob mohou být

zmenšeny  za  předpokladu  zajištění  bezpečného nástupu do

těchto zařízení.

1.7.2. Šířka  šachetních a  klecových dveří  výtahů, schodišťových

výtahů a  svislých zdvihacích plošin s  ohrazenou šachtou a

vstupní otvory  zařízení neohrazených musí  být nejméně 800

mm.

1.7.3. U výtahů  mohou  být   použity  pouze  samočinné  vodorovně

posuvné dveře.

1.7.4. Klec výtahu  musí mít šířku  nejméně 1100 mm,  hloubku 1400

mm, u změn staveb musí mít  šířku nejméně 1000 mm a hloubku

1100 mm.  Dopravní plošina schodišťových  výtahů a svislých

zdvihacích plošin určených pro  dopravu osob na vozíku musí

mít šířku nejméně 800 mm a délku 1250 mm s tím, že pokud je

toto zařízení instalováno  ve stavbách občanského vybavení,

musí mít  šířku nejméně 900 mm a délku 1400 mm.  U svislých

zdvihacích plošin  určených pro dopravu  stojící osoby musí

být šířka nejméně 650 mm a  délka nejméně 650 mm; v případě

dopravy do  výšky 500 mm pak  šířka nejméně 325 mm  a délka

nejméně 350 mm.

1.7.5. Klece  výtahů musí  být vybaveny  obousměrným dorozumívacím

zařízením umístěným nejvýše 1000  mm nad podlahou, sklopným

sedátkem  ve výši  500 mm  nad podlahou  umístěným v dosahu

ovládacích prvků.  Ovládací prvky výtahu  musí být umístěny

výšce od 800 mm do 1200  mm a ve vzdálenosti nejméně 400 mm

od čelní nebo zadní stěny klece.

1.7.6. Ovládače  pro volbu  stanic v  klecích a  ve stanicích, pro

znovuotevření  dveří,  obousměrnou  komunikaci  a  případné

další ovládače  v klecích výtahů musí  mít hmatné značení v

souladu s jejich funkcí. Hmatné značení je možné umístit

- na neaktivních částech ovládacích  prvků tak, že vlevo od

ovladačů se umístí označení v Braillově slepeckém bodovém

písmu a vpravo hmatné symboly,

- na aktivních částech ovládacích  prvků s tím, že nejmenší

síla potřebná ke stlačení ovládače  je 2,5 N a největší 5

N.

Velikost hmatných symbolů musí být  nejméně 15 mm a nejvýše

40 mm plastického provedení s tloušťkou písma 1 mm + 0,5 mm

- 0  mm, kontrastní s použitým  podkladem. Hmatné  označení

nesmí být ryté.

1.7.7. Akusticky musí být ve  stanici oznámen příjezd klece výtahu

do stanice a v kleci výtahu musí být oznámen příjezd výtahu

do stanice, ve které  výtah zastavil. Nastavení akustických

signálů musí být v rozmezí 35 až 55 dBA.

1.7.8. Ve stavbách  občanského vybavení musí  být chod pohyblivých

chodníků, pohyblivých schodů a ramp s určením jejich polohy

a směru jízdy  signalizován akustickým zařízením,  které je

pomocí  dálkového  ovládání  spouštěno  zrakově postiženými

osobami.  Hřeben na  vstupu  i  výstupu z  pásu pohyblivých

zařízení musí být proveden v kontrastní žluté barvě.

2.     Vnitřní prostory

2.1.   Podlahy

Podlahy místností musí mít povrch se součinitelem smykového

tření nejméně 0,6; to neplatí  pro stavby podle § 1 odst. 1

písm. a).

2.2.   Okna

2.2.1. Nejméně jedno okno musí mít  pákové uzávěry nejvýše 1100 mm

nad podlahou; to neplatí pro stavby podle § 1 odst. 1 písm.

a).

2.2.2. Okna s parapetem5) a prosklené stěny s parapetem nižším než

500 mm, musí mít spodní část do výšky 400 mm opatřeny proti

mechanickému  poškození  a  ve  výšce  1100  mm  až 1600 mm

opatřeny výraznou  páskou šířky nejméně 50  mm, nebo pruhem

ze  značek o  rozměru 50  mm x  50 mm,  vzdálenými od  sebe

maximálně 150 mm, jasně viditelnými proti pozadí.

2.3.   Dveře

2.3.1. Dveře musí mít  světlou šířku nejméně 800 mm,  u staveb dle

§ 1 odst. 1 písm. b) 900 mm.

2.3.2. Prosklené stěny nebo dveře,  jejichž zasklení zasahuje níže

než 800 mm nad podlahou, musí  být ve výšce 1100 mm až 1600

mm  označeny  výraznou  páskou  šířky  nejméně  50 mm, nebo

pruhem ze značek o rozměru 50 mm x 50 mm vzdálenými od sebe

maximálně 150  mm, jasně viditelnými  oproti pozadí. Spodní

část  takových   dveří  musí  být   upravena  obdobně  jako

prosklené stěny podle bodu 2.2.2,. této přílohy.

2.3.3. Otevíravá  dveřní křídla  musí být  ve výši  800 až  900 mm

opatřena  vodorovnými   madly  přes  celou   jejich  šířku,

umístěnými na straně opačné než jsou závěsy.

2.4.   Hygienická zařízení

2.4.1. Horní hrana sedátka klozetové mísy  musí být ve výši 500 mm

nad  podlahou, pokud  není v  příloze č.  2 k této vyhlášce

uvedeno  jinak,  ovládání  splachovacího  zařízení musí být

umístěno po  straně nejvýše 1200  mm nad podlahou,  po obou

stranách klozetové mísy musí  být sklopná madla ve vzájemné

vzdálenosti 600 mm a ve výši 780 mm nad podlahou. Klozetová

místa musí být osazena tak,  aby vedle ní byl prostor šířky

nejméně 800 mm,  mezi jejím čelem a zadní  stěnou kabiny WC

bylo nejméně  700 mm. Dveře  se musí otevírat  směrem ven a

musí být opatřeny z vnitřní strany vodorovným madlem. Zámek

dveří musí  být odjistitelný zvenku.  V kabině WC  musí být

umístěno umyvadlo.  Nejmenší rozměry kabiny jsou  1600 mm x

1800 mm, u změn dokončených staveb 1400 mm x 1400 mm.

2.4.2. Umyvadlo  musí  být  opatřeno  výtokovou  baterií s pákovým

ovládáním.   Vedle  umyvadla   musí  být   vodorovné  madlo

umožňující  opření. Zrcadlo  nad umyvadlem  musí mít úpravu

umožňující jeho naklopení.

2.4.3. Vana musí  mít úpravy podle bodu  1.6. přílohy č. 3  k této

vyhlášce.

2.4.4. Sprchové boxy a sprchové  kouty musí mít nejmenší půdorysné

rozměry  1400  mm  x  1400  mm.  Musí být vybaveny sklopným

sedátkem ve výši 500 mm nad podlahou umožňujícím boční nebo

čelní  přístup. Ruční  sprcha s  pákovým ovládáním,  opěrné

madlo a mýdelník musí být  umístěny v dosahu ze sedátka, na

stěně kolmé  ke stěně, na které  je osazeno. Výškový rozdíl

podlahy a dna sprchového boxu nebo koutu může činit nejvýše

200 mm.

2.5.   Manipulační prostory a plochy

2.5.1. Nejmenší manévrovací plocha pro vozík je 1200 mm x 1500 mm.

2.5.2. Místo pro vozík v hledišti  musí mít půdorysné rozměry 1000

mm  x 1200  mm, musí  být na  rovné podlaze  s výhledem  na

jeviště a přístupné zezadu.

2.5.3. Předměty vybavení a manipulačního zařízení musí být osazeny

v rozmezí výšek 600 mm až 1200 mm od podlahy.

2.5.4. Část  prodejních  pultů  a   veřejných  přepážek  u  staveb

občanského vybavení podle  § 2 písm. a) bodů 1.,  3., 6. až

10. této  vyhlášky musí být  nejvýše 800 mm  nad podlahou v

nejmenší délce 900 mm. U těchto částí prodejních pultů musí

být  předsunutá plocha  šířky  nejméně  250 mm  pro možnost

manipulace  se zbožím.  Před přepážkami  musí být  zajištěn

průchod šířky nejméně 900 mm.

2.6.   Informační zařízení

2.6.1. Základní  informační   zařízení  pro  orientaci   musí  být

doplněna akustickými,  taktilními a optickými  prvky, které

slouží osobám se smyslovým  postižením. Musí mít kontrastní

dostatečně velké a osvětlené nápisy a jednotné piktogramy.

2.6.2. Elektronické  informační  systémy  pro  veřejnost  musí být

uživatelné  zrakově  postiženými   osobami  bez  zásahu  do

softwarového a hardwarového vybavení.

3.     Veřejné plochy

Na  rozlehlých  pochozích  plochách,  zejména na náměstích,

pěších zónách, v halách a  v místech kde nelze pro bezpečný

pohyb  zrakově  postižených  osob  použít  přirozené vodící

linie musí být zřízeny vodící linie umělé.

3.1.   Parkoviště a odstavné plochy

Šířka  stání  pro  vozidla  zdravotně  postižených  osob na

parkovištích,  odstavných plochách  a v  garážích musí  být

nejméně 3500 mm a smí mít  sklon nejvýše v poměru 1:20 (5,0

%).  V případech  podélného stání  (při chodníku)  musí být

délka stání nejméně 7000 mm.

3.2.   Veřejné  telefonní  automaty,  obdobná  zařízení a poštovní

schránky

3.2.1. Manipulační  plocha  před  veřejným  telefonním  automatem,

jiným obdobným zařízením a poštovní schránkou smí mít sklon

nejvýše 1:20 (5,0 %)  s nejmenšími půdorysnými rozměry 1000

mm  x  12000  mm,  které  musí  být  dodrženy  i  u veřejné

telefonní hovorny.

3.2.2. Výška   pro  umístění   manipulačního  zařízení   veřejného

telefonního automatu,  jiného obdobného zařízení a poštovní

schránky smí být v rozmezí 600 mm až 1200 mm.

3.2.3. Prostor u  veřejného telefonního automatu  musí být vybaven

sklopným sedátkem  ve výši 500 mm  nad podlahou nebo sedací

opěrou, v bezprostřední blízkosti přístroje.

3.2.4. Při skupinovém osazení  veřejných telefonních automatů musí

být  alespoň  jeden  z  nich  opatřen zařízením umožňujícím

poslech pomocí sluchadel.  Takto upravený telefonní automat

musí být označen mezinárodním  symbolem hluchoty podle bodu

2 přílohy č. 2 k této vyhlášce.

3.2.5. Telefonní budky  a jiná obdobná zařízení s bočními  stěnami

nesahajícími  až  k  zemi   (podlaze)  musí  mít  půdorysné

vyznačení bočních stěn dle 1.1.6. této přílohy.

------------------------------------------------------------------

4) Zákon č. 266/1994  Sb., o dráhách, ve znění  zákona č. 189/1999

Sb., zákona č.  23/2000 Sb., zákona č. 71/2000  Sb. a zákona č.

132/2000 Sb.

5) § 37 odst.  6 vyhlášky č. 137/1998  Sb., o obecných technických

požadavcích na výstavbu.

Příl.2

1. Mezinárodní symbol přístupnosti

Mezinárodní  symbol přístupnosti  je čtverec  modré barvy, na

němž  je  vyobrazena  bílou  čarou  stylizovaná  postava sedící na

vozíku  pro invalidy  a hledící  vpravo. Nejmenší  rozměry symbolu

jsou 100 mm x 100 mm.

2. Mezinárodní symbol hluchoty

Mezinárodní symbol  hluchoty je čtverec modré  barvy, na němž

je vyobrazen bílou čarou  stylizovaný boltec ucha, který přerušuje

diagonála vedená z pravého  horního roku čtverce. Nejmenší rozměry

symbolu jsou 100 mm x 100 mm.

3. Symbol zařízení nebo prostoru pro zrakově postižené osoby

Symbol je  obdélník modré barvy, na  němž je vyobrazena bílou

čarou stylizovaná jdoucí postava, držící v ruce dlouhou hůl.

Příl.3

Požadavky na byty zvláštního určení pro těžce pohybově

postižené osoby a na obytné části staveb pro sociální

péči pro těžce pohybově postižené osoby

1.    Technické požadavky

1.1.  Dispoziční řešení bytu musí odpovídat manévrovacím možnostem

vozíku  a  jeho  bezkoliznímu  průjezdu  všemi  místnostmi a

prostory bytu.

1.2.  Dveřní  otvory  průchody  v  bytě  musí  být  nejméně 900 mm

široké. Vstupní dveře do bytu musí být neméně 800 mm široké.

Všechny  dveře v  bytě vyjma  vstupních nesmí  mít prahy. Na

obou  stranách   dveří  musí  být   dostatečný  prostor  pro

manipulaci s vozíkem.

1.3.  Schodiště  a  šikmé  rampy  umístěné  před  dveřmi  musí mít

vodorovný  úsek délky  nejméně 1500  mm, případně  2000 mm v

závislosti na směru otevírání dveří.

1.4.  Obytné i pobytové místnosti,  předsíně, chodby bytu musí při

předpokládaném rozmístění nábytku umožňovat otáčení vozíku o

360 st., tomu odpovídá kruhová plocha o průměru 1500 mm.

1.5.  Lodžie nebo balkony bytu  zvláštního určení musí mít hloubku

nejméně 1500 mm se sklonem podlahy nejvýše 1:50 (2 %) a musí

být přístupny  v úrovni podlahy obytné  místnosti s výškovým

rozdílem nejvýše  20 mm. Zábradlí v  minimální délce 1200 mm

musí  být upraveno  tak, aby  byl zajištěn  průhled osoby na

vozíku na terén v bezprostředním okolí budovy.

1.6.  Prostor  koupelny  musí  umožňovat  volný  přístup  k  vaně,

umyvadlu i  WC, který musí být  v koupelně instalován. Horní

hrana sedátka klozetové  mísy musí být ve výši  460 - 480 mm

nad  podlahou. Stěny  koupelny musí  po konstrukční  stránce

umožnit kotvení pomocných madel  v různých polohách. Prostor

kolem vany musí  být řešen tak, aby byl  zajištěn čelní nebo

šikmý přístup k vaně a  boční přístup z vozíku přesunutím na

přizděnou plochu  v záhlaví vany. Vana,  odsunutá na podélné

straně o 80 mm od obložení stěny s ohledem na osazená madla,

musí zároveň  umožnit podjezd mobilního  zvedacího zařízení.

Mezi dnem  vany a podlahou  musí být mezera  nejméně 140 mm,

horní  hrana  vany  smí  být  nejvýše  500  mm nad podlahou.

Podlaha  v místě  dráhy mobilního  zvedáku musí  být rovná a

hladká. Vanová  páková baterie musí  být osazena na  podélné

straně vany v dosahu sedící osoby. Umyvadlo musí být osazeno

tak,  aby jeho  přední hrana  byla vzdálená  od zdi  600 mm;

výtoková baterie musí mít pákové ovládání.

1.7.  V bytech určených k užívání více  než třemi osobami musí být

další kabina  WC, rozměrově vyhovující  nepostiženým osobám,

opatřená dveřmi šířky nejméně 800 mm.

1.8.  Umístění  všech  prvků  ovládaných  rukou  zejména vypínače,

zásuvky, jističe, dveřní kliky, držadla splachovače musí být

ve výšce 600 až 1200 mm.

1.9.  Kuchyně   bytu  musí   být  vybavena   bezbariérovou  linkou

(sestavou), umožňující podjezd  vozíku a dosažitelnost všech

prvků těžce  pohybově postiženou osobou  na vozíku. Ovládací

prvky  na  zadní  stěnu  linky  nelze  umisťovat.  Musí  být

zajištěna  dosažitelnost a  snadné ovládání  horních skříněk

linky,  ovládacích  prvků  varného  panelu,  pečící  trouby,

odvětrání.

1.10. Alespoň část šatních skříní  musí být opatřena kováním dveří

umožňujícím jejich otevření o 180 st. a vyklápěcím zařízením

pro zavěšení  oděvů. Musí být  osazeny na ustupujícím  soklu

výšky nejméně 300 mm.

1.11. Vytápění  obytných  a  pobytových  místností bytu zvláštního

určení pro těžce pohybově  postižené osoby musí být navrženo

na  teplotu  o  dva  stupně  vyšší  než stanoví předpisy pro

ostatní byty.

2.    Plošné požadavky

2.1.  Byty   zvláštního   určení   musí   poskytovat  prostor  pro

manévrování,  skladování   a  pojezdy  vozíků   nebo  jiných

podpůrných  zařízení a  prostředků pro  pohyb těžce pohybově

postižených osob.

2.2.  U bytů pro  více než jednoho uživatele  se musí prokazovat v

obytných   místnostech  základního   charakteru,  zejména  u

obývacího pokoje  a ložnice, dostatek  prostoru pro pohyb  a

manévrování dvou vozíků současně.

3.    Domovní  vybavenost bytového  domu s  byty zvláštního určení

pro těžce pohybově postižené osoby

3.1.  Těžce  pohybově  postižený  uživatel  bytu zvláštního určení

musí   mít  zajištěnu   dostupnost  všech   prostor  domovní

vybavenosti, tj. určeného sklepního boxu, místnosti pro kola

a kočárky,   dílny,   prádelny   a   sušárny,  prostoru  pro

skladování  komunálního  odpadu,   případně  úkrytu  civilní

obrany.  Musí  být  řešeno  garážování  motorových  vozidel,

jejichž uživateli jsou těžce pohybově postižené osoby.

3.2.  Dle  prostorových možností  se  v  domech s  byty zvláštního

určení rozšiřuje základní domovní vybavenost o místnosti pro

pečovatelskou službu a případné další sociální služby (denní

místnost,  kuchyň,   prádelna  a  sušárna),   popřípadě  pro

rehabilitaci (tělocvična, elektroléčba, stavěcí zařízení).

Příl.4.

Požadavky na byty zvláštního určení pro zrakově postižené

osoby a obytné části staveb pro sociální péče pro

zrakově postižené osoby

1.   Technické požadavky

1.1. Zárubně všech dveří v bytě,  včetně vstupních dveří do domu s

byty zvláštního určení pro  zrakově postižené osoby, musí být

výrazně kontrastní proti pozadí.

1.2. Lemování podlahové krytiny v  chodbách domu s byty zvláštního

určení   pro  zrakově   postižené  osoby   musí  být  výrazně

kontrastní  v nejmenší  šířce 50  mm oproti  podlaze i stěně.

V případě  použití  dlažby  je  tento  požadavek splněn řadou

dlaždic  těsně   přiléhajících  ke  stěně,   výrazně  barevně

odlišených oproti okolní dlažbě a od barvy stěny.

1.3. Byt  nesmí  být  vybaven   lokálními  topidly  ani  ostatními

spotřebiči s otevřeným plamenem.

1.4. Ovládací  prvky elektrické  instalace v  bytě, tedy  jističe,

zásuvky,  vypínače  a  přepínače,   musí  mít  kryty  výrazně

kontrastní vůči pozadí.

1.5. Výtokové baterie musí být pákové.

1.6. Pobytová místnost určená k  užívání zrakově postiženou osobou

musí  být  vybavena   nejméně  třemi  dvojitými  elektrickými

zásuvkami.

1.7. Byt musí mít telefonní rozvod  ve všech obytných i pobytových

místnostech mimo kuchyň.

1.8. V bytě musí být prostory  pro přehledné uložení kompenzačních

pomůcek a dalších materiálů  potřebných pro zrakově postižené

osoby.

2.   Vnitřní komunikace domu s  byty zvláštního určení pro zrakově

postižené osoby včetně vstupu

2.1. Vchod do domu s byty  zvláštního určení pro zrakově postižené

osoby   musí   být   opatřen   dálkově  ovládaným  akustickým

orientačním  majákem, který  je trvale  připojen k elektrické

síti.

2.2. Domovní  zvonkové  tablo  musí  být  upraveno  pro samostatné

užívání  zrakově  postiženými  osobami, tzn.  s  kontrastní i

hmatovou úpravou  tlačítek. V případě  dostatečné úpravy musí

být  takto upraveno  alespoň tlačítko  zvonku bytu zvláštního

určení.

2.3. Dispoziční řešení chodeb a ostatních společných prostorů musí

být řešeno v pravoúhlém systému.